# 实验实训报告本

课程名称：有限元分析及应用

学生姓名：________________

专业班级：  25机械设计制造C1班

学    号：________________（后两位 02）

2026—2027 学年第一学期

学号尾号 02 图表版  圆筒采用独立数值计算  其他图表的来源见图注

广东工商职业技术大学实验实训报告

授课教师：  刘德刚     实验实训指导教师：  刘德刚

| 项目名称 | 实践项目1：平面问题的求解——厚壁圆筒受力分析 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 日期与节次：按实际实训安排填写 |  |  |
| 分组情况 | 1 人/组 | 小组成员 | 按封面姓名填写 |
| 实验实训 内容 | 研究内压作用下厚壁圆筒的径向应力和切向应力。学号后两位 n=02，按十进制取 n=2。 内半径 r₁=40+2=42 mm；外半径 r₂=42+45=87 mm；内压 p=8+0.15×2=8.30 MPa。外壁压力为零。 按本项目的目的与要求采用二维平面应变、四分之一圆环模型。原题“无轴向力”与严格平面应变存在物理差别，见结果分析。 |  |  |
| 实验实训 目的与要求 | 1. 理解平面应变问题力学概念，掌握结构对称性在有限元仿真中的应用，学会利用对称条件简化模型。 2. 熟悉ANSYS Workbench静力学分析完整流程：项目创建、材料定义、几何建模、2D平面分析设置、网格划分、载荷与约束施加、求解与后处理。 3. 掌握圆柱局部坐标系建立，实现径向应力、切向应力结果提取，学会定义路径输出应力分布曲线。 |  |  |
| 所用仪器 设备/软件 | 电脑、ANSYS软件 |  |  |
| 实验实训 步骤及 （数据）记录 | 1 几何模型建立 采用 XY 平面内的四分之一圆环，内半径 42 mm、外半径 87 mm，壁厚 45 mm。实际 Workbench 建模时创建面体并设为二维平面应变。 图 1-1 按尾号 02 生成的圆筒几何与尺寸图 2 材料设置 表 1-1 材料与分析参数 参数; 数值; 单位或说明. 材料; Structural Steel; 线弹性结构钢. 弹性模量 E; 200000; MPa. 泊松比 ν; 0.30; 无量纲. 分析类型; Plane Strain; 轴向应变为零. 计算厚度; 1; mm，反力按此厚度计. 3 网格划分与统计 采用独立实现的四节点双线性四边形单元 Q4，2×2 高斯积分。图中为细网格；三组网格的数量和位移均由本次实际计算取得。它们不等同于 ANSYS 二次单元的统计。 图 1-2 圆筒结构化计算网格（独立有限元） 表 1-2 本次网格统计与位移收敛记录 径向尺寸 mm; 单元数; 节点数; 平均几何 正交指标; 最大位移 mm; 位移误差 %. 9.00; 50; 66; 0.99897; 0.00320017; 0.9197. 4.50; 200; 231; 0.99974; 0.00322231; 0.2343. 2.25; 800; 861; 0.99994; 0.00322797; 0.0589. 几何正交指标定义为高斯点处 det(J)/(¦J第一行¦·¦J第二行¦) 的单元最小值，再取各单元平均；它仅反映本计算网格的局部正交性，不能当作 ANSYS 的 Element Quality。位移误差以平面应变拉梅位移为基准。 4 边界条件与载荷 图 1-3 内压及两条对称边的约束方向 表 1-3 载荷约束与反力核对 区域或项目; 设置或计算值; 说明. 内圆弧; 8.30 MPa; 压力使圆筒沿径向向外扩张. 外圆弧; 自由边界; 外压为零. X 轴上的径向边; UY=0; UX 自由. Y 轴上的径向边; UX=0; UY 自由. 外载合力 (Fx,Fy); (348.6000,348.6000) N; 按轴向厚度 1 mm 计算. 支反力 (Rx,Ry); (−348.6000,−348.6000) N; 与外载方向相反. 5 计算结果与路径应力 以下彩色分布图来自本次独立 Q4 计算。应力取单元中心值，位移图用单元节点位移幅值的均值着色，几何形状未放大。 图 1-4 总位移、径向应力、切向应力及等效应力数值分布 表 1-4 数值结果与理论校核 结果量; 本次数值; 参考或取值位置. 最大节点总位移; 0.00322797 mm; 理论最大值 0.00322987 mm. 单元中心径向应力最小值; -7.74014 MPa; 单元中心，不在内壁边界上. 单元中心切向应力最大值; 12.78879 MPa; 单元中心，不在内壁边界上. 单元中心等效应力最大值; 17.80722 MPa; 包含平面应变轴向应力. 内壁径向应力理论值; −8.30000 MPa; 拉梅边界条件. 内壁切向应力理论值; 13.34434 MPa; 拉梅边界值. 相对平衡残差; 1.05e-13; 仅对自由度方程计算. 拉梅应力：A=2.52217054 MPa，B=19090.308837 MPa·mm²；径向应力为 A−B/r²，切向应力为 A+B/r²。内壁径向位移理论值为 0.00322987 mm。 图 1-5 同一径向路径上的独立有限元值与拉梅解 表 1-5 路径采样数据（应力单位 MPa） 半径 mm; 径向应力 数值; 径向应力 理论; 切向应力 数值; 切向应力 理论. 43.117; -7.7401; -7.7467; 12.7888; 12.7910. 49.865; -5.1502; -5.1552; 10.1963; 10.1996. 56.614; -3.4300; -3.4340; 8.4748; 8.4783. 63.363; -2.2297; -2.2328; 7.2738; 7.2771. 70.111; -1.3590; -1.3614; 6.4027; 6.4058. 76.860; -0.7075; -0.7094; 5.7509; 5.7537. 85.858; -0.0661; -0.0675; 5.1093; 5.1119. 6 结果分析 网格由 50 个加密到 800 个单元后，最大位移的相对误差由 0.9197% 降到 0.0589%，单元中心切向应力的整体相对 L2 误差约为 0.0379%。径向应力为压应力并向外壁零压力靠近；切向拉应力从内壁向外壁递减。 中心取值不覆盖内壁，不能把单元中心最大切向应力 12.7888 MPa 直接与内壁理论峰值当作同点误差。真实 ANSYS 工程中应统一路径、坐标系和应力外推方式。 平面应变会产生轴向反力；原题同时提到“无轴向力”，与严格平面应变有差别。本计算按实训目的使用平面应变。若端部自由且严格无轴向合力，需要调整轴向假设；径向、切向拉梅应力不变，位移及等效应力会改变。 |
| 实验实训 结果分析 及体会 | 本次独立有限元计算验证了对称约束、内压方向和径向坐标变换的设置。三组网格显示位移向解析解收敛，反力与外载平衡。应力比较需区分单元中心与边界值；网格数量、数值来源及误差基准应同时记录。后续在 ANSYS 中复现时，可用本表的数据规律和解析边界值检查建模是否正确。 |  |  |
| 教师评分 | 等级; 优秀; 良好; 中等; 及格; 不及格. 评分. 教师签名： |

广东工商职业技术大学实验实训报告

授课教师：  刘德刚     实验实训指导教师：  刘德刚

| 项目名称 | 实践项目2：静力学问题的求解——扳手受力分析 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | 日期与节次：按实际实训安排填写 |  |  |
| 分组情况 | 1 人/组 | 小组成员 | 按封面姓名填写 |
| 实验实训 内容 | L 型内六角扳手，截面为外接圆半径 10 mm 的正六边形，拐角圆角 R=15 mm。学号后两位 n=2：F=602 N，L₁=102 mm，L₂=52 mm。短臂端面完全固定，长臂端部施加拧紧力。 原图中的 100、50 为示例尺寸，建模时分别改为 102、52 mm。力的方向须结合拧紧方向确定，以下采用垂直于 L 形中心线平面的横向力。 |  |  |
| 实验实训 目的与要求 | 1、熟悉 ANSYS Workbench 18.2 静力学分析完整流程，掌握 Static Structural 项目创建、材料编辑、几何体建模、网格划分、载荷约束施加、求解及后处理基本操作。 2、掌握 Design Modeler 中草图绘制、多边形草图、路径草图，使用Sweep（扫掠）命令创建 L 型扳手三维实体模型。 3、掌握集中力载荷、固定约束的施加方法，学会 von-Mises 等效应力、总变形结果查看，掌握切片图、支反力查询等后处理工具。 |  |  |
| 所用仪器 设备/软件 | 电脑、ANSYS软件 |  |  |
| 实验实训 步骤及 （数据）记录 | 1 几何模型建立 L 型中心线路径位于 XZ 平面，名义长臂 102 mm、短臂 52 mm、转角 R15。用外接圆半径 10 mm 的正六边形截面扫掠。图中尺寸用于建模说明，实际三维尺寸仍应按课程图纸的标注基准核对。 图 2-1 尾号 02 的扳手几何、截面及中心线路径 2 材料与参数设置 表 2-1 几何和材料参数 项目; 数值; 单位. 拧紧力 F; 602; N. 长臂 L1; 102; mm. 短臂 L2; 52; mm. 圆角半径; 15; mm. 截面外接圆半径; 10; mm. 结构钢弹性模量; 200000; MPa. 泊松比; 0.30; 无量纲. 3 网格划分 图 2-2 扫掠分段和外表面线框示意 表 2-2 ANSYS 体网格记录表 记录项; 建议设置或状态. 全局单元尺寸; 建议初值 3 mm. 圆角及固定端局部尺寸; 建议 1.5 mm. 单元类型; 二次实体单元，按可扫掠性选择方法. 单元数量、节点数量; 待 ANSYS 实际划分后读取. 平均单元质量; 待 ANSYS Mesh Statistics 实测. 图 2-2 为可视化线框，未生成内部体单元，不能据此填写实际有限元单元数。局部细化后应比较端部位移及圆角处应力是否稳定。 4 边界条件与载荷 图 2-3 短臂端面固定和长臂端部横向力 表 2-3 力与约束分量 位置; 设置; 校核. 短臂末端面; Fixed Support; 全部平移自由度固定. 长臂末端面; FX=0，FY=−602 N，FZ=0; 端部合力大小 602 N. 载荷点应力; 若采用顶点集中力需辨识奇异性; 不直接作为材料强度依据. 固定端反力; 实际三维求解后读取; 合力应与外载相反. 5 长臂简化计算图与数据 为检查数量级，仅将长臂近似成正六边形等截面的直悬臂梁。此处图形不包含短臂弯扭柔度和圆角应力集中，不能作为完整扳手的 ANSYS 结果。 图 2-4 直梁近似的挠度与弯曲应力包络 表 2-4 简化理论校核数据 计算量; 计算值; 说明. 截面积; 259.8076 mm²; 正六边形，外接圆半径 10 mm. 截面惯性矩; 5412.6588 mm⁴; 截面内形心轴. 长臂名义根部弯矩; 61404 N·mm; F×L1. 弯曲应力包络上界; 113.45 MPa; 取最远纤维距离 c=10 mm. 直梁端部挠度; 0.1967 mm; FL1³/(3EI). 完整 L 形最大总变形; 待三维求解; 不能用直梁结果替代. 完整 L 形最大等效应力; 待三维求解; 需包含扭转和圆角影响. 6 结果分析 预计较大位移位于长臂加载端，圆角和固定端附近需要检查局部应力。弯扭组合及应力峰值应由三维计算确认；强度判定需要材料实际屈服强度和收敛的有效等效应力。上述直梁校核不能证明完整扳手强度合格。 |
| 实验实训 结果分析 及体会 | 扳手分析需要把截面草图、扫掠路径和力的方向统一到同一坐标系。受力不同会改变弯曲与扭转的比例；施加载荷前应检查拧紧力矩的方向。理论直梁结果可用于发现单位或约束错误，但不能代替曲杆的三维分析。比较网格结果时，应区分圆角处真实应力集中与理想点载荷引起的奇异峰值。 |  |  |
| 教师评分 | 等级; 优秀; 良好; 中等; 及格; 不及格. 评分. 教师签名： |

广东工商职业技术大学实验实训报告

授课教师：  刘德刚     实验实训指导教师：  刘德刚

| 项目名称 | 实践项目3：概念建模及静力学问题的求解——水杯变形分析 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | 日期与节次：按实际实训安排填写 |  |  |
| 分组情况 | 1 人/组 | 小组成员 | 按封面姓名填写 |
| 实验实训 内容 | 如图，纸制水杯，纸板厚度为0.267；纸杯上口直径85mm，底部直径50mm，杯高95mm，杯口圆角R1.5 mm。 纸板材料参数：弹性模量E=1010Pa，泊松比=0.32。分析水杯装满水后倾翻30°，其变形、应力分布情况。 |  |  |
| 实验实训 目的与要求 | 1. 掌握 ANSYS Workbench 中Desig Modeler概念建模方法，学习面体（壳体）、线体的创建，掌握旋转生成壳体、提取边线生成线体、给线体赋予截面属性的操作。 2. 学会自定义新材料，完成材料参数的定义与分配，掌握薄壁壳体厚度属性设置。 3. 掌握局部坐标系的创建方法，学习静水压力载荷的施加方式。 4. 掌握壳体+线体多几何体零件的静力学分析完整流程：网格划分、施加约束、求解、后处理查看总变形、等效应力云图。 |  |  |
| 所用仪器 设备/软件 | 电脑、ANSYS软件 |  |  |
| 实验实训 步骤及 （数据）记录 | 1 几何模型建立 本项目参数不随学号变化。以截锥母线旋转成壳面，建立杯底面并设置厚度；杯口边线可作为等效卷边线体。倾斜状态下自由液面保持水平，满杯缓慢倾斜会溢水。 图 3-1 纸杯几何尺寸与倾斜后自由液面 2 材料和壳厚度设置 表 3-1 纸杯分析参数 参数; 数值; 说明. 杯口直径、底部直径; 85 mm、50 mm; 来自原题. 杯高、杯口圆角; 95 mm、R1.5 mm; 来自原题. 壳体厚度; 0.267 mm; 原题厚度按 mm 理解. 弹性模量 E; 10¹⁰ Pa=10000 MPa; 保留原题上标指数. 泊松比; 0.32; 各向同性线弹性近似. 水密度、重力加速度; 1000 kg/m³、9.81 m/s²; 静水载荷. 倾斜角度; 30°; 缓慢倾斜，溢流后静置. 3 网格划分及连接 图 3-2 壳面网格、杯底和杯口线体示意 表 3-2 壳体网格记录表 记录项; 设置与状态. 面体、线体; 杯壁与杯底为壳体；杯口为等效线体. 建议全局尺寸; 3 mm. 建议局部尺寸; 杯底连接及杯口区域 1.5 mm. 连接检查; 杯壁、杯底和杯口共享节点或建立等效连接. 单元数、节点数、质量; 待 ANSYS 真实壳网格生成后记录. 杯口 R1.5 不应在没有说明的情况下重复计入壳体和线体刚度。若等效为圆截面线体，须明确截面参数和连接方式。图 3-2 不作为实际壳单元统计。 4 边界条件与静水载荷 图 3-3 倾斜后的水平液面与杯底夹持假设 支撑采用杯底由刚性夹具固定的教学假设。令局部 z 从杯底沿杯轴向上、x 指向下坡侧，水面高度常数 H=95cos30°−42.5sin30°=61.0224 mm。静水压力为 9.81×10⁻⁶×max(0,H−zcos30°+xsin30°) MPa。 表 3-3 载荷与支撑设置 区域或项目; 设置. 杯底面; 固定支撑，代表教学夹持工况. 水面以上的杯壁; 压力为 0. 水面以下的杯壁与杯底; 施加随竖直水深线性增长的压力. 纸杯自重; 题目未给纸板密度，本计算未包含. 压力方向; 水侧推向杯壁外侧；核对壳法线. 5 静水压力分布图与数据 图 3-4 倾斜纸杯的理论静水压力分布及展开图 表 3-4 静水载荷采样值（局部坐标单位 mm） 位置; x; z; 水深 mm; 压力 Pa. 杯底下坡侧; 25.000; 0.000; 73.522; 721.25. 杯底中心; 0.000; 0.000; 61.022; 598.63. 杯底上坡侧; -25.000; 0.000; 48.522; 476.00. 自由液面; 0.000; 70.463; 0.000; 0.00. 最低杯口点; 42.500; 95.000; 0.000; 0.00. 6 结果分析 最大静水压力约为 721.25 Pa，位于杯底下坡侧。压力场不再轴对称，水面以上为零。图 3-4 是载荷理论场，不是位移或等效应力云图；后两者需在明确支撑、线壳连接和大变形设置后由 ANSYS 求解。纸板许用应力和真实各向异性参数未给出，不能直接作强度合格结论。 |
| 实验实训 结果分析 及体会 | 纸杯分析的重点是薄壁壳体建模及倾斜状态下的静水载荷。自由液面由重力方向决定，开口杯倾斜后需要考虑溢水，否则会高估水量或在露出水面的杯壁上施加错误压力。壳厚度、卷边等效截面和实际夹持条件都影响刚度，比较结果时应固定这些假设，并检查是否需要几何非线性分析。 |  |  |
| 教师评分 | 等级; 优秀; 良好; 中等; 及格; 不及格. 评分. 教师签名： |

广东工商职业技术大学实验实训报告

授课教师：  刘德刚     实验实训指导教师：  刘德刚

| 项目名称 | 实践项目4：复杂问题的求解—液压支架顶梁刚度和强度分析 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | 日期与节次：按实际实训安排填写 |  |  |
| 分组情况 | 1 人/组 | 小组成员 | 按封面姓名填写 |
| 实验实训 内容 | 将外部几何文件顶梁.x_t导入软件，对液压支架顶梁做刚度与强度静力学分析。 工况条件： 1. 约束条件：立柱上柱窝球面施加无摩擦约束；掩护梁销孔圆柱孔面施加径向约束（径向固定，轴向、切向自由）。 2. 载荷条件：顶梁上表面承受顶板传来线性分布压力；前端压力 2.6 MPa，后端压力 3.4 MPa，压力沿长度方向线性变化，使用函数定义压力载荷。 3. 材料：Structural Steel 结构钢，分析顶梁的变形（刚度）与应力分布（强度）。 |  |  |
| 实验实训 目的与要求 | 1. 掌握外部三维模型导入 ANSYS Workbench 静力学分析项目的完整流程。 2. 掌握命名选择（Named Selection）、局部坐标系创建，学习函数形式的分布压力载荷施加方法。 3. 掌握多种约束类型应用：无摩擦约束 Frictionless Support、圆柱面径向约束 Cylindrical Support。 4. 完成顶梁刚度、强度仿真，通过总变形云图评估刚度，von‑Mises 等效应力评估结构强度。 5. 学会复杂模型网格控制方法，理解 Hex Dominant 六面体主导网格划分的作用，掌握后处理查看变形、应力结果。 |  |  |
| 所用仪器 设备/软件 | 电脑、ANSYS软件 |  |  |
| 实验实训 步骤及 （数据）记录 | 1 导入顶梁几何 在 Static Structural 项目中导入课程文件“顶梁.x_t”，核对单位、主要尺寸、销孔、柱窝和筋板连接。当前附件包含下列结构示意图，尚未包含该实体几何，不能从图片反推壁厚、孔位和真实尺寸。 图 4-1 原题提供的顶梁结构示意图 2 材料与命名选择设置 表 4-1 材料与命名选择 项目; 设置; 说明. 材料; Structural Steel; 线弹性结构钢. E、ν; 200000 MPa、0.30; 以实际工程数据为准. 承压上表面; Top_Pressure; 施加线性压力. 立柱上柱窝球面; Column_Seat; 无摩擦支撑. 掩护梁销孔圆柱面; Pin_Hole; 圆柱面径向约束. 3 网格划分策略与记录 图 4-2 销孔、筋板及关键厚度的局部网格策略 表 4-2 顶梁网格记录表 记录项; 设置或待记录内容. 网格方法; Hex Dominant 或质量合适的混合二次实体网格. 全局尺寸; 根据实际壁厚及整体尺寸确定. 局部加密; 销孔、柱窝、筋板根部；关键厚度方向分层. 节点数、单元数、平均质量; 缺少顶梁.x_t，暂不填写. 收敛检查; 基准尺寸与约 0.7 倍尺寸比较位移和有效应力. 4 边界条件与线性压力 图 4-3 无摩擦支撑和圆柱面径向支撑的自由度 图 4-4 顶梁前后端压力与支承的归一化示意 沿前端至后端建立局部 x 轴，令 ξ=(x−x_f)/L，施加 p=2.6+0.8ξ MPa。两端必须分别核对为 2.6 与 3.4 MPa，压力方向从顶板指向顶梁。实际支承选面、坐标原点及孔轴由真实模型确定。 表 4-3 载荷和约束设置 位置; 设置; 自由度说明. 柱窝球面; Frictionless Support; 法向固定，切向可滑动. 销孔圆柱面; Cylindrical Support; 径向固定，轴向与切向自由. 承压上表面; 2.6+0.8ξ MPa; 沿长度线性变化. 整体约束检查; 排除刚体运动; 不为消除报警而整体固定. 5 载荷校核图与数据 图 4-5 沿顶梁长度的压力函数校核曲线 表 4-4 归一化长度与压力 ξ; 0; 0.25; 0.50; 0.75; 1.00. p / MPa; 2.60; 2.80; 3.00; 3.20; 3.40. 表 4-5 实际求解结果记录表 结果量; 当前状态; 求解后应记录. 最大总变形; 需顶梁.x_t 及真实求解; 数值、单位和位置. 最大有效等效应力; 需真实网格与求解; 峰值、位置、收敛变化. 支反力、支反力矩; 需真实载荷面积和支撑; 与分布载荷整体平衡. 强度与刚度评价; 待材料强度及允许变形量; 依据和评价结论. 6 结果分析 端点与中点的压力值满足线性函数，说明函数定义和单位可校核。实际合力应对真实承压面做压力积分；仅当等宽完整矩形承压面且方向一致时，才可用平均压力 3.0 MPa 乘面积估算。最大变形、应力和安全系数不能从载荷示意图得出。 |
| 实验实训 结果分析 及体会 | 复杂顶梁分析需要把承压表面与支承位置对应到真实结构。球面无摩擦支撑和销孔径向支撑保留的自由度不同，应根据实际连接选择约束。压力函数必须同时核对单位、坐标起点和轴向，反力平衡与网格收敛是判断模型可信度的必要依据。取得几何和实际求解记录后，才能完成刚度及强度结论。 |  |  |
| 教师评分 | 等级; 优秀; 良好; 中等; 及格; 不及格. 评分. 教师签名： |